SJG固定导轨式升降平台

使 用 说 明 书

目  录

- 概述··································1

- 安全操作规格··························2

- 注意事项······························3

- 产品常见问题··························4

- 产品维护与保养························6

- 概  述

- 我公司生产销售的固定导轨式升降平台是类似于电梯的一种专用升降货梯，也称为壁挂式升降机。用于高层或多层的工业厂房、生产车间、仓库及酒楼等楼层之间的货物传输，由于平台自身高度最低可做到15-35厘米，适用于无法深挖地坑的地方，同时无需上部吊点，具有单轨道、双轨道、四轨道等多种形式，运行平稳，操作简单，安全可靠，液压、电器采用多种保护措施，让楼层间货物传输方便快捷，大大提高了工作效力，承载重量0.5-8吨，提升高度6-20米可选。

- 固定导轨式升降平台可实现多点控制，上下楼层互动连锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双侧式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；层门可贯通厂房内外可互相戳开，方便、节省空间；特别适合2-5层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用高效泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，部分油缸和密封件采用进口零配件，解决客户油压不稳定，零部件漏油的问题，电器零部件可选；产品操作安全可靠，是目前国内最稳定的液压升降设备。

- 安 全 操 作 规 程

- 使用说明

- 液压升降平台（以下简称平台）在出厂前均已检验调试，各项技术指标均达到国内行业标准，由专业厂家人员安装调试完交付使用。您使用时只需接通电源，液压、电器系统不需调整。

- 平台在使用前要认真检查液压、电器系统，无渗漏或裸露现象后方可使用。

- 平台在使用时，固定式应检查固定螺栓是否松动。

- 平台空运行1-3次后方可载荷作业。

- 载荷的重心应尽量处于工作台面的中心位置，请勿偏载。

- 电源指示灯、电源开关、上升按钮、下降按钮。

- 工作过程：首先启动电动机开关，电机旋转，齿轮泵打油，油缸伸出，平台起升；待升到需要工作高度，按电机停止按钮，平台停止升降，既可作业。下降时，按电磁铁接通按钮，此时，油缸回油接通，待降至原始位置后，关闭电磁铁（断电）。

- 注 意 事 项

- 升降机在使用时，工作台面应保持水平状态。

- 室外作业，环境恶劣时，使用人员应系安全绳。

- 机器升降过程中，严禁人员攀爬。

- 固定式液压升降机安装后不得移动。

- 使用过程中严禁超载作业，所载物品应妥善放置。

- 所用液压油应保持清洁，不得混入水及其他杂质，一般每两年更换一次。

- 维修保养时或出现故障时，应及时切断动力电源，起升后应将升降机固定牢固方可进行。

- 产 品 常 见 问 题

- 产品常见问题：

- 升降机升不起或上升力弱

- 溢流阀压力调节不符合要求调整压力到要求值

- 油缸内泄检查或更换油缸组件

- 换向阀卡紧或内泄检查或更换阀组件

- 油面过低、进油滤油器堵塞加足液压油，清洗滤油器

- 供油泵有毛病 检查或更换油泵

- 松土器升降不起或上升力弱

- 溢流阀压力调节不符合要求 调整压力到要求值

- 油缸内泄 见上项2.3.4.5的排除方法

- 换向阀卡紧或内泄

- 油面过低、进油滤油器堵塞

- 供油器有毛病

- 单向阀泄露 检查单向阀芯与阀座磨损坏情况，单向阀弹簧是否疲劳、变形等

- 操作杆沉重：

- 操作杆机构有毛病 检查、调整、更换不合格零件；清洗阀件；检查液压油清洁度

- 控制阀阀芯卡紧（制造、安装问题、污物问题）

- 液力变矩器及补偿系统有毛病，如液力变矩器无力，动力换挡失灵，油温过高等

- 液力变矩器无力

- .液力油量不足

- 调压不当

- 背压不足 检查变矩器油质量（是否误用液压传动用油），用量，检查变矩器调压阀、背压阀及其调定压力值

- 动力换挡失灵

- .快回阀、减压阀、动力变速阀、换向阀出现卡死、内泄漏

- 油污染严重检查阀卡死原因并作相应排除，过滤或更换液压油

- 油温升高过大 检查冷却器是否有毛病，检查液压油质量品牌

- 产 品 维 护 与 保 养

- 产品启用22个月后应更换32#液压油，以后使用次数和液压油污染程度作不定期的更换。在更换液压油时应彻底清理油箱内壁，不能让金属微粒、棉纱、纤维等异物进入油箱。

- 必须严格防止液压油的污染，液压油内不得有水、酸、碱等其他杂质，油箱内不得凃防锈油。

- 使用过程中应该常检查升降臂传动链组的松紧度，若发现尚未升起时升降臂之间上端有明显不平齐的情况，或起升过程中同组链条松紧不一致时，应及时调整链条的长度。

- 高空作业升降平台应保持清洁。做好防雨、防晒、通风干燥的地方。

- 高空作业需润滑，保养部位应经常加注N32机械油：链条链轮摩擦部位；链轮、链轮轴摩擦部位；升降臂中滚轮摩擦部位；底盘下万向轮、定向轮转动部位。